Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Основы профессиональной деятельности

Лабораторная работа №6

Вариант 1091

Выполнил:

Шалабодов Ярослав Дмитриевич, Р3110

Проверил:

Блохина Елена Николаевна

Санкт-Петербург 2026

Оглавление:

Задание	3

Порядок выполнения работы	4

Вывод	8

Список литературы	9

# Задание

Синтезировать цикл исполнения для выданных преподавателем команд. Разработать тестовые программы, которые проверяют каждую из синтезированных команд. Загрузить в микропрограммную память БЭВМ циклы исполнения синтезированных команд, загрузить в основную память БЭВМ тестовые программы. Проверить и отладить разработанные тестовые программы и микропрограммы.

- DUP - Дублировать значение на вершине стека, признаки не устанавливать

- Код операции - 0F03

- Тестовая программа должна начинаться с адреса 03DF16

Текст команды

| Адрес MP | Микрокоманда | Действие | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| E0 | 81C4801002 | if CR(7) = 1 then GOTO INT @ C4 | Проверяем на соответствие команде 0F03 |
| E1 | 81C4401002 | if CR(6) = 1 then GOTO INT @ C4 |  |
| E2 | 81C4201002 | if CR(5) = 1 then GOTO INT @ C4 |  |
| E3 | 81C4101002 | if CR(4) = 1 then GOTO INT @ C4 |  |
| E4 | 81C4081002 | if CR(3) = 1 then GOTO INT @ C4 |  |
| E5 | 81C4041002 | if CR(2) = 1 then GOTO INT @ C4 |  |
| E6 | 80C4021002 | if CR(1) = 0 then GOTO INT @ C4 |  |
| E7 | 80C4011002 | if CR(0) = 0 then GOTO INT @ C4 |  |
| E8 | 0080009008 | SP → AR | Записываем значение стека в DR |
| E9 | 0100000000 | MEM(AR) → DR |  |
| EA | 0088009208 | ~0 + SP → SP, AR | Записываем значение DR на вершину стека |
| EB | 0200000000 | DR → MEM(AR) |  |
| EC | 80C4101040 | GOTO INT @C4 | Переходим к циклу обработки прерывания |

Таблица трассировки микропрограммы

Пусть на стеке лежит число AAAA16. В AC хранится значение, полученное после выполнения предыдущей команды 000016. Выполняется команда DUP по адресу 3DF16.

| МР до выборки МК | Содержимое памяти и регистров процессора после выборки микрокоманды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | MR | IP | СR | AR | DR | SP | BR | AC | NZVC | МР |
| E0 | 81C4801002 | 3E0 | 0F03 | 3DF | 0F03 | 7FE | 3DF | 0000 | 0000 | E1 |
| E1 | 81C4401002 | 3E0 | 0F03 | 3DF | 0F03 | 7FE | 3DF | 0000 | 0000 | E2 |
| E2 | 81C4201002 | 3E0 | 0F03 | 3DF | 0F03 | 7FE | 3DF | 0000 | 0000 | E3 |
| E3 | 81C4101002 | 3E0 | 0F03 | 3DF | 0F03 | 7FE | 3DF | 0000 | 0000 | E4 |
| E4 | 81C4081002 | 3E0 | 0F03 | 3DF | 0F03 | 7FE | 3DF | 0000 | 0000 | E5 |
| E5 | 81C4041002 | 3E0 | 0F03 | 3DF | 0F03 | 7FE | 3DF | 0000 | 0000 | E6 |
| E6 | 80C4021002 | 3E0 | 0F03 | 3DF | 0F03 | 7FE | 3DF | 0000 | 0000 | E7 |
| E7 | 80C4011002 | 3E0 | 0F03 | 3DF | 0F03 | 7FE | 3DF | 0000 | 0000 | E8 |
| E8 | 0080009008 | 3E0 | 0F03 | 7FE | 0F03 | 7FE | 3DF | 0000 | 0000 | E9 |
| E9 | 0100000000 | 3E0 | 0F03 | 7FE | AAAA | 7FE | 3DF | 0000 | 0000 | EA |
| EA | 0088009208 | 3E0 | 0F03 | 7FD | AAAA | 7FD | 3DF | 0000 | 0000 | EB |
| EB | 0200000000 | 3E0 | 0F03 | 7FD | AAAA | 7FD | 3DF | 0000 | 0000 | EC |
| EC | 80C4101040 | 3E0 | 0F03 | 7FD | AAAA | 7FD | 3DF | 0000 | 0000 | C4 |

Тестовая программа на языке Assembler:

org 0x0100 result: word 0x0001 result1: word 0x1234 result2: word 0x0000 result3: word 0xABCD arg1: word 0x1234 arg2: word 0x0000 arg3: word 0xABCD check1: word 0x0000 check2: word 0x0000 check3: word 0x0000 START:CLA CALL $test1 CALL $test2 CALL $test3 LD result AND check1 AND check2 AND check3 ST result HLT test1:LD $arg1 PUSH LD #0x52 word 0x0F03 CMP #0x52 BNE error1 POP CMP result1 BNE error12 POP CMP result1 BNE error13 BEQ done1 POP CLA RET error1:POP POP CLA RET error12: POP CLA RET error13: PUSH RET done1:LD #0x01 ST check1 CLA RET test2:LD $arg2 PUSH LD #0x52 word 0x0F03 CMP #0x52 BNE error2 POP CMP result2 BNE error22 POP CMP result2 BNE error23 BEQ done2 POP CLA RET error2:POP POP CLA RET error22: POP CLA RET error23: PUSH RET done2:LD #0x01 ST check2 CLA RET test3:LD $arg3 PUSH LD #0x52 word 0x0F03 CMP #0x52 BNE error3 POP CMP result3 BNE error32 POP CMP result3 BNE error33 BEQ done3 POP CLA RET error3:POP POP CLA RET error32: POP CLA RET error33: PUSH RET done3:LD #0x01 ST check3 CLA RET

Методика проверки

- Записать микропрограмму.

- Загрузить тестовую программу в память базовой ЭВМ.

- Запустить основную программу с адреса 010A16 в режиме работа.

- Дождаться останова.

- Проверить значение ячейки памяти result с номером 10016, если значение 0x0001 – все тесты выполнены успешно.

| Ячейка с результатом |  | Теоретический результат check | Полученный результат check | Итоговый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| result1 | 0x1234 | check1 = 0x0001 | check1 = 0x0001 | result = 0x0001 |
| result2 | 0x0000 | check2 = 0x0001 | check2 = 0x0001 |  |
| result3 | 0xABCD | check3 = 0x0001 | check3 = 0x0001 |  |

# Вывод:

В ходе выполнения лабораторной работы я изучил алгоритм синтеза собственной команды БЭВМ с помощью микропрограмм и методику проверки сделанной программы.

# Список литературы

- Клименков С.В. Основы профессиональной дятельности. Часть первая. 2018-2019 год. – Режим доступа: https://se.ifmo.ru/documents/10180/640663/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82+%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B9+2019+%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C+1.pdf/e7d675ae-fe88-412a-b7ef-b0b52c16e3c7

- Методические указания к лабораторным работам по курсу “Основы профессиональной деятельности”. Режим доступа:

https://se.ifmo.ru/documents/10180/38002/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5+%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%BA+%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82+%D0%B8+%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8F+%D0%91%D0%AD%D0%92%D0%9C+2019+bcomp-ng.pdf/d5a1be02-ad3f-4c43-8032-a2a04d6db12e